ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyúl 764/74-99 helyrajzi-számú ingatlanok (024; 032 és 064 szabályozási tömb) övezeti besorolása Lf (Falusias lakóövezet). A területen a kérelmezők 19 db egylakásos családi házak építésére alkalmas lakóparkot terveznek kialakítani. Az ingatlanok kiszolgálására később önkormányzati kezelésbe adandó út kerül kialakításra. A települési előszerződés megkötésre került. a 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30/A. § (2) bekezdésére alapozott jogkör alapján:

A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.

A területet lefedő infrastruktúráról KKT (Közterület Kialakítási terv) készült. A kérelmező és a tervező jelenlétében szakmailag Kuntner Ferenc főépítész és dr Bárdi Pál vízügyi szakértőnk megfogalmazta a KKT-val kapcsolatos kiegészítési igényeit:

- A műleírás 3.3. pontja feltételezi, hogy "a tervezési területre külső (idegen ingatlanra hullott) csapadékvizek nem érkeznek". Ez a feltételezés téves. A tervezési terület felett a Táncsics utca völgy felőli lakóingatlanai ide lejtenek, tehát ezekkel is számolni kell. A beépítésre tervezett terület déli részén húzódik a „8311. jelű közút fejlesztés nyúli szakasz felszíni vízelvezetés vízjogi engedélyes tervében szereplő D1-6 vízlevezető nyomvonala. (Megrendelő Nyúl Község Önkormányzata, munkaszám 16/2016.) A vízlevezető funkciója a 8311 jelű út mintegy 450 fm hosszú szakasz felszíni vizeinek Kis-Pándzsába történő levezetése. Ezt figyelembe véve a fejlesztést jelentős kiterjedésű vízgyűjtő terület is terheli, melyet a levezetők méretezésekor figyelembe kell venni.

- A terv tartalmazzon vízgyűjtő lehatárolást.

- Ebben az esetben befogadóként megjelölt tározó térfogatát sokszorosára kellene növelni, ami nem jó műszaki megoldás. Helyette a csapadékvizet a Kis-Pándzsába kell elvezetni.

- A terv tartalmazzon talajmechanikai feltárást.

- Az ingatlanok bekötése is aszfaltos legyen.

- Mivel a tervezett út töltésre épül, kérjük a töltésre vonatkozó műszaki adatokat megadni (anyag, tömörség, stb…)

- Legalább az É-i oldalon szegélyköves aszfaltos járdát kérünk.

- Kérjük a tervezési területre tervezett közművek ábrázolását teljeskörűen, függetlenül attól, hogy ki tervezi. Komplex GENPLAN terv benyújtását kérjük (víz, szennyvíz, elektromos hálózat, közvilágítással, gáz, csapadékvíz)

- Az út csapadékvíz elvezető árka burkolt legyen

- Közművek méretezése: mivel az RT szerinti új utca hossza 560m és zsákutca így kérdés, hogy a mostani szakaszra tervezett keresztmetszetek a folytatáshoz szükséges kapacitásokhoz keresztmetszetileg megfelelőek-e. A szennyvíz elvezetés a teljes szakaszon biztosítható-e gravitációsan vagy nyomott rendszert kell kiépíteni.

- A terven kérjük a Tagut utcai leágazás előtt lévő első tűzcsapok elhelyezkedését feltüntetni.

- Utcafásítás előírása, hogy minden telek előtt egy ezüsthárs telepítésre kerüljön.

A májusi ülésre előterjeszttett tervdokumentáció rajzi része már tartalmazta a kért változtatásokat, azonban a műszaki leírás teljes átírása nem történt meg. A tervekben és a műszaki leírásban szereplő ellentmondások javításra kerültek. A terveket a Nyék Soft Tervező Kft és Penta-kör Mérnökszolgálati Kft.készítette.

Amennyiben a testület a KKT-t elfogadja, akkor a TRSZ megkötésére lehetőség nyílik.

A KKT elfogadása után a TRSZ megkötése előtt a kérelmezőnek, az útépítés tételes kivitelezői ajánlatát be kell szereznie.

Nyúl, 2023. június 5.
Pál Éva
település-üzemeltető

Határozati javaslat

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselő-testületének

………/2023. (…..) sz. határozata

Tárgy:  Új, beépítésre szánt terület telepítési tanulmányterv elfogadása (Tagút utcai leágazás)

- Nyúl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  764/74-99 helyrajzi-számú ingatlanok (024; 032 és 064 szabályozási tömb) infrastruktúra kiépítését tartalmazó közterület kialakítási tervet elfogadja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés elkészítésére.

- Az elkészített településrendezési szerződést a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

Felelős: Schmiedt Henrik polgármester

Határidő: folyamatos

Kérem a T. Képviselő-testületet a döntés meghozatalára!